建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：西湖管理区三角堤外滩取河道淤泥项目

建 设 单 位： 常德市西湖管理区水利局

编制日期：二〇一八年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 西湖管理区三角堤外滩取河道淤泥项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常德市西湖管理区水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾维斌 |  |  | 联系人 | 王万来 |  |  |
| 通讯地址 | 常德市西湖管理区水利局 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873690518 |  | 传真 | ---- | 邮编 |  |  |
| 建设地点 | 常德市西湖管理区三角堤外滩 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | ---- |  |  | 批准文号 | ---- |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 粘土及其他土砂石开采B1019 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 217000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 45000 |  |  |
| 总投资 (万元) | 750 | 其中：环保 投资(万元) |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.67% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 西湖管理区隶属于湖南省常德市，位于湖南省北部，沅澧两水尾闾，因地处洞庭湖之西，故称西湖。东隔澧水，与安乡、南县相望，西南与汉寿县毗邻，北与鼎城区接壤。其地理位置决定了洪涝灾害的易发、多发，西湖管理区三角堤外滩淤积现象严重，为增加其泄洪能力，西湖管理区管理委员会启动了西湖管理区三角堤外滩取河道淤泥项目，以达到清淤目的。清理出的淤泥就近交由东旺砖厂处理，既可以解决河道淤泥去向、又能解决制砖企业生产达到保护粘土资源的作用。其中东旺砖厂于2016年12月7日获得了环评批复（西环函【2016】24号），2017年9月通过了环保竣工验收（西环函【2017】10号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，常德市西湖管理区水利局委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司进行该项目的环境影响评价工作，我公司依据环评导则中的有关要求和技术规范，在现场踏勘和收集相关资料的基础上编制了本环境影响报告表。 2、项目建设选址及周边环境 西湖管理区三角堤外滩取河道淤泥项目位于常德市西湖管理区，三角堤砖厂旁边堤外滩地，桩号5+600，坐标东经112.183285、北纬29.122398。根据现场踏勘，项目地块内现状主要为草地。项目地块南面70-250m有居民20户、北面为林地、南面为东旺砖厂、东面为荒草地、西面隔草地为林地。项目地块不在西洞庭湖国家级自然保护区内也不在南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区内，其中西洞庭湖国家级自然保护区最近点为试验区，位于本项目东南方约2km处；南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区试验区位于本项目东面约2.3km，核心区位于本项目东南方约4.8km，项目地块内无重大文物古迹等存在。 3、建设内容 项目取河道淤泥场位于堤外，总占地面积达21.7公顷，具体项目建设内容见下表。 表1-1 项目组成情况一览表 类别; 工程名称; 工程内容及规模. 主体 工程; 露天开采; 开采面积为217000m2，开采深度为表层下2.5m. 配套工程; 道路工程; 进场道路长约400m，路面宽4.5m，泥土路面. 公用 工程; 供水; 洗车平台用水由澧水提供，在洗车平台处设置沉淀池，洗车废水循环使用，不外排；路面冲洗水为沉淀池回用雨水. 供电; 接市政电网. 排水; 在洗车平台处设置沉淀池，经沉淀池净化处理后回用于洗车平台。. 办公及生活设施工程; /; 项目区内不设置办公生活设施，不设柴油储罐. 环保工程; 粉尘防治; 在进厂道路与河堤接口处设置洗车平台，对出场运土车辆进行冲洗；堤上道路硬化、绿化、配套洒水设施. 废水处理; 洗车平台废水经沉淀池处理后回用，不外排。. 噪声防治; 距离衰减、绿化. 固废处置; 设1个垃圾收集点，委托环卫部门定期 清运处置. 4、建设项目平面布置 项目取河道淤泥场位于堤外，总占地面积达21.7公顷，场地顺水流方向长800m，垂直水流方向420m，伴堤（与堤脚共线）长度400m，场地基本平整，大致在28.5~29.5m区间，起伏较小，受以前取河道淤泥的影响，场地有两处洼地，深约2m，洼地面积合计约4万m2。场地受堤防以及河流限制，整体呈不规则形状。垂直水流方向长约450m，顺水流方向长约800m，场地中部有一条简易道路，道路顶部高程约30.00，高0.5m，宽4.5m，边坡坡比按1:3计，进场道路与澧水河大堤交接处为洗车平台，具体平面布局见附图。 5、主要技术经济指标 表1-2 主要技术经济指标 项目; 单位; 数量. 总规划取土面积; m2; 217000. 开采量; 万m3/a; 5.5. 开采年限; 年; 6. 总投资; 万元; 750. 6、产品方案 根据建设方提供资料，本项目的产品为开采河道淤泥，6年期间的取土总量约33万m3，合计需取河道淤泥面积13.2万m2。 - 取土范围 总占地面积达21.7公顷，场地顺水流方向长800m，垂直水流方向420m，伴堤（与堤脚共线）长度400m。总规划取土面积21.7万㎡，其中洼地约4万㎡，根据堤防的相关管理规定，在距离堤脚50m范围内禁止进行取淤泥作业，该部分面积约2万㎡，则可取土面积约15.7㎡。本项目合计需取河道淤泥面积13.2万m2，剩余约2.5万㎡暂不做处理。 8、设备清单 本项目主要设备详见下表。 表1-3 项目主要主要设备清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 挖土机; 台; 1. 2; 运输车辆; 台; 6. 3; 推土机; 台; 4. 9、取土方式 项目取河道淤泥场地位于堤外，主汛期4月～9月禁止取河道淤泥作业，其余时间根据水位实际情况取河道淤泥作业，直接利用反铲挖掘机进行取河道淤泥作业，利用自卸汽车运输淤泥翻越堤防进入砖厂，取淤泥深度不超过3m，且挖坑四周采用平缓的坡衔接，不能出现陡坎。 砖厂年产3200万块砖，合计体积为5.3万m³，根据项目实际生产经验，生产1m³砖，约需要1m³淤泥，另需要加入0.25m³废砖瓦渣以加强硬度。另外考虑到运输、储存过程中不可避免的会有少量损失，预计年取河道淤泥量为5.5万m³。按平均取河道淤泥深度2.5m计，合计需取河道淤泥面积2.2万m2。 本项目为洲滩利用项目，本次评价计算按运行6年考虑，6年合计取河道淤泥量33万m³。按平均取河道淤泥深度2.5m计，合计需取河道淤泥面积13.2万m2，剩余约2.5万㎡暂不做处理。 10、给水 洗车平台用水由澧水提供，设置沉淀池，循环使用；路面冲洗水为沉淀池回用雨水。 11、排水 项目雨水排放：本项目区域雨水汇流入澧水，在洗车平台处设置沉淀池，沉淀池附近雨水收集，沉淀池净化处理后用于道路洒水抑尘及回用于洗车平台，其他区域雨水自流入澧水。 13、劳动定员和工作制度 劳动定员：9人，早上6：00至12：00及下午14：00至19：00，年工作时间约180天。 14、项目投资及资金筹措 本项目总投资750万元，全部由项目建设单位通过自筹方式解决。 15、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月27日修正）； （6）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日实施）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； （8）《湖南省大气污染防治条例》（2017.6.1）； （9）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； （10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月修订）； （12）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）； （13）《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)； （14）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)； （15）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)； （16）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)； （17）建设方提供的其他相关资料。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 受以前取河道淤泥的影响，场地有两处洼地，深约2m，洼地面积合计约4万m2。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等) 1、地理位置 西湖管理区位于湖南省北部，沅澧两水尾闾，因地处洞庭湖之西，故称西湖。东隔澧水，与安乡、南县相望，西南与汉寿县毗邻，北与鼎城区接壤。距常德市74公里，距长沙市160公里。 2、地形、地貌、地质 西湖管理区地处中纬度地区的中亚和北亚热带过渡的湿润季风气候区，具有天气多变、季风影响强烈、气候温和、热量丰富、雨水充沛、四季分明的特点，年平均日照1710小时，无霜期275天，年平均降水1274毫米。。 3、气象条件 西湖管理区域气候，处于中纬度中亚和北亚季风区内，又值湖南凹形地势北端入口处，为北方冷空气南侵湖南之首冲。具有季风影响强烈、天气多变、热量丰富、雨水充沛、四季分明的特点。 四季按日平均温度划分，10~20℃为春季和秋季，超过22℃为夏季，低于10℃为冬季。冬夏时间长，春秋时间短。春季，3月25日~5月28日（65天）；夏季5月29日~9月15日（110天）；秋季9月16日~11月20日（64天）；冬季11月21日~3月24日（126天）。 春季，受北方冷空气团与太平洋暖气流交相影响，气温呈非周期性变化，暴冷暴热。寒潮来时，气温骤降，并伴有大风和连绵阴雨；寒潮过后，气温急升，风和日暖。 夏季，前段受太平洋暖气流影响，暴雨时至，旷日不歇。4~6月雨量约占全年雨量41%，是为汛期。后段受太平洋副热带高压控制，持续高温少雨，盛行西南风。 秋季，气温由高到低，降温快，少雨易旱。9月北方冷高压南侵，出现规律性寒露风。 冬季，常受大陆冷高压控制和高纬度冷气团影响，北方寒流频频南侵，盛行偏北风，气温低，气候阴湿。 全年平均日照1702.4小时，日照率38%，其中7、8月最为充足，其日照率分别为58%和57%。7月下旬每日日照达9.2小时。年平均太阳辐射总量106.77千卡/厘米2,最多年为115.72千卡/厘米2，最少年为99.91千卡/厘米2。 4、水文 西湖管理区东临澧水洪道，澧水源于桑植，其尾闾干流绕石龟山，白涛湖，过沙河口，走西湖管理区东侧三角堤段，流经柳林嘴，然后归入目平湖。西湖管理区所在地围垦前，澧水尾闾支流自蒿子港、冲天湖一带迂回南下，于西湖大垸西北部与沅水交错相汇，顶托其间，致使整个西湖大垸洪患时至，垸障屡溃。1954年治理洞庭湖，合修西湖大垸，撇澧水于东北，撇沅水于西南，使沅澧两水分流。 酉港河在合修西湖大垸前，为长沙至津市、安乡航道。合修西湖大垸时，在小港口处修堤堵口，在柳林嘴处筑堤断流。从此，酉港河废，成为西湖大垸调蓄内河。河长24.3公里，河床面宽350米，最大调蓄量5660万立方米，汛期蓄洪，旱季灌田。 新港河系酉港河支流，为境内唯一河道。全长4.134公里，河面宽30~100米，河床海拔25.0米，河堤高程34.0米，一般水位30.5米，最高水位达33.05米（2002年5月14日），最大容量749.2万立方米，为全区工业用水主要来源，也是境内涝水外泄重要通道。 新北河为原裕民分场北面与黄珠洲交界处一段河道，长3550米，宽200~300米，面积1330亩，常年持水量191万立方米，最大持水量375万立方米。此湖一部分为西湖管理区与黄珠洲乡共同养殖。 5、地震烈度 根据1/400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震反应谱特征周期区划图》，本区地震动峰值加速度0.10g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅶ度。 6、生态环境现状 野生植物：西湖管理区植物群落多具湖泊湿地草原植物特性，由洪水涨落引起植物游移、变迁。水体所含养料丰富，植物生长发育繁茂。野生植物群落主要有： （一）湖泊及低湿地植物：红萍、青萍、茨、麦菱、三菱草、三角草、丝草、水稻稗、剪刀草、鸭舌草、金鱼藻、聚草、马来眼子草、苦草、轮叶黑藻、牛毛毡、四叶草、莲藕、灯心草、野芹菜等。 （二）两栖植物：红蓼、芦、荻等。 野生动物： （一）哺乳类：刺猬、黄鼠狼、水老鼠、尖嘴鼠、小耗子、野兔等。 （二）鸟类：老鹰、野鸡、布谷鸟、燕子、鸳鸯、麻雀、乌鸦、班鸠、湖鸡、野鸡、白头翁、翠鸟鸲（八哥）、白鹭、黄鹂等。 （三）爬行类：乌龟、甲鱼（亦称水鱼或鳖）、鳝、蛇、螃蟹、壁虎等。 （四）两栖类：青蛙、癞蛤蟆、泥蛙、泽蛙等。 （五）软体类：蚌、田螺、钉螺、蜗牛、蚂蝗等。 （六）昆虫类：螟虫、飞虱、叶蝉、蝗虫、蚜虫、蓟马、稻包虫、金刚钻、地老虎、棉蛉虫、斜纹夜蛾、毒蛾、尺蠖、菜青虫、果蝇、瓢虫、蝽蟓、荧火虫、苍蝇、蚊、蟑螂、蝉、蜜蜂、蚕、白蜡虫、长腰蜂等。 （七）鱼类：草鱼、青苗、鲤鱼、链鱼、鲫鱼等。 （八）螨类：蜘蛛、红蜘蛛等。 （九）寄生类：血吸虫、蛔虫、蛲虫、勾虫、猪涤虫、赤眼蜂等。

# 3.环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、项目所在地区域环境空气质量现状及评价 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评引用《西湖三角堤至西湖镇公路工程环境影响报告书》中2017年5月30日至2017年6月5日对紫东敬老院环境空气质量监测数据。 （1）监测布点： G1——紫东敬老院大气环境监测点（本项目西侧3.3km处），监测点位置详见附图。 （2）监测项目：SO2、NO2、TSP、PM10。 （3）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （4）监测结果：监测结果统计见表5.1-1。 表3-1 空气环境监测结果统计表（ 浓度单位：mg/Nm3） 监测点位; 项目; 监测项目（mg/m3）. SO2; NO2; TSP; PM10. G1紫东敬老院; 浓度范围; 0.021~0.037; 0.037~0.051; 0.066~0.085; 0.037~0.051. 浓度均值; 0.031; 0.044; 0.074; 0.042. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 二级标准（日均值）; 0.08; 0.3; 0.15; 0.15. 根据监测结果分析，各监测点各监测因子日均值均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，评价区域环境空气质量良好。 2、项目所在地区域水环境质量现状及评价 为了解本项目区域地表水环境现状，本环评引用《西湖区东旺淤泥煤碴多空心砖项目报告表》中2016年5月地表水监测数据，其监测及评价结果见表3-2。 表3-2 项目所在地区域地表水水质监测及评价结果表 监测 断面; 评价项目; 评价因子. pH; CODcr; BOD5; 挥发酚; 硫化物; 氨氮. 澧水; 澧水排污口上游500m; 平均值（mg/L）; 7.27; 10.81; 0.62; 0.002L; 0.04; 0.716. 均值超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 澧水排污口下游1000m; 平均值（mg/L）; 7.18; 12.86; 0.66; 0.002L; 0.04; 0.762. 均值超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002III标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤0.005; ≤0.2; ≤1.0. 以上数据表明：项目所在地区域地表水（澧水）各项监测水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、项目所在地声环境质量现状 考虑到本项目靠近东旺砖厂且无噪声源增加，故本项目引用《西湖区东旺淤泥煤碴多空心砖项目报告表》中2016年10月8日声环境质量现状监测数据，声环境监测结果见表3-3。 表3-3 声环境监测评价结果 [单位：dB(A)] 监测点位; 监测时段; 噪声值; 超标值; 标准值. N1（砖厂东面）; 昼间; 52.3; 0; 60. 夜间; 50.4; 0; 50. N2（砖厂南面）; 昼间; 49.8; 0; 60. 夜间; 47.5; 0; 50. N3（砖厂北面）; 昼间; 56.1; 0; 60. 夜间; 47.7; 0; 50. ### 由上表可知，项目所在地昼夜声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经过实地勘查，确定以评价范围内的主要人群为大气环境和声环境保护对象，区域地表水为水环境保护目标。主要保护对象及保护级别见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 保护类别; 环境保护目标; 规模; 相对方位及距离; 环境功能区划及保护级别. 大气环境; 村民; 20户; s，70~250m; GB3095-2012 二级. 地表水环境; 澧水; 大河; N，200m; GB3838-2002 III类. 声环境; 村民; 15户; s，70~200m; GB3096-2008 2类. 生态环境; 周边区域生态环境.

# 4.评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量标准 澧水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准； 2、噪声排放标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 3、固废污染物控制标准 生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目洗车平台废水循环使用，沉淀池处初期雨水沉淀处理后用于道路抑尘及回用于洗车平台，不外排。本项目大气污染物中不含总量控制指标因子，所以本项目不给出总量控制指标。 |

# 5.建设项目工程分析

项目工艺流程及产污节点分析： 1、工艺流程 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、废水、噪声 设置洗车平台和沉淀池 水利局划分采区 反铲挖掘机挖取淤泥 推土机将淤泥送入运输车辆 淤泥运至砖厂 图5-1 项目工艺流程及产污图 工序简述： 本项目进场道路已基本建成，故不单独分析施工期环境影响。 本项目工艺流程为设置洗车平台、沉淀池，主汛期4月～9月禁止取河道淤泥作业，其余时间根据水位实际情况取河道淤泥作业，直接利用反铲挖掘机进行取河道淤泥作业，利用推土机装卸土，利用自卸汽车运输淤泥翻越堤防进入砖厂，取淤泥深度不超过3m，且挖坑四周采用平缓的坡衔接，不能出现陡坎。 本项目堆场设置于砖厂内。 污染源分析： 1、废水 （1）生活废水 根据建设方提供资料，工作人员不在项目区内食宿以及办公，即不在项目区内产生生活废水。 ### （2）洗车平台冲洗废水 本项目在进厂道路与S306接口处设置洗车平台，对出场运土车辆进行冲洗，洗车废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。本项目洗车废水主要为冲洗轮胎上黏土的废水，产生的废水量较小，产生量约5m3/d，主要污染物为悬浮物。在洗车平台处设置沉淀池，洗车废水循环使用，不外排。 考虑到本项目取土区域处于河道内，汛期水位高于河道，故无初期雨水分析。 2、废气 （1）机械废气 项目区主要机械设备为1台挖土机、4台推土机、6台运输车辆。机械设备所用燃油多为柴油，年用量约20t。机械运转时燃油产生含CO、NOx、HC的废气，根据类比资料估算，每吨柴油燃烧时产生CO：1.76kg、NOx：2.97kg、HC：1.73kg，项目柴油使用量约20t/a。则各污染物产生量为CO：35.2kg/a、NOx：59.4kg/a、HC：34.6kg/a。 （2）运输粉尘 项目的主要运输工具是汽车，进场道路为泥石路，约400m，因此汽车在运输过程不可避免地要产生粉尘，特别是当气候条件不利时，粉尘现象就更严重。车辆行驶产生的粉尘，在道路完全干燥的情况下，进场道路路面起尘量采用经验公式： Q＝N·L·Qi Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 其中： Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； Q——汽车运输总扬尘量，t/a； V——汽车行驶速度，km/h（20km/h）； W——汽车重量，t（10t）； P——道路表面粉尘量（0.3kg/m2）； N——汽车数量，辆（取N=6）； L——运输距离，km（取L=0.4km）。 计算得：进场道路路面上的起尘量为：Q=1.128t/a。 通过采取洒水降尘措施后，扬尘量可以减少50%，则道路扬尘排放量为0.564t/a。 项目为取河道淤泥，应淤泥含水率较高故无取土粉尘，同时河道不设堆场，故无堆场粉尘分析。 3、噪声 项目主要噪声源为挖土机、运输车辆等，其噪声值约为75-90dB（A），具体详见下表。 表5-1 项目主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声值[dB（A）]. 1; 挖土机; 80-90. 2; 运输车辆; 75-85. 3; 推土机; 80-90. 4、固体废物 本项目固体废物主要生活垃圾 项目运营期间工作人员约12人，均不在项目区内食宿。工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为6kg/d。年工作时间为180d，则年产生生活垃圾1.08t/a。 5、生态影响 项目总占地面积达21.7公顷，取土区属于河滩，主要植被为草本植物。本项目取土区域不在西洞庭湖国家级自然保护区内也不在南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区内，其中西洞庭湖国家级自然保护区最近点为试验区，位于本项目东南方约2km处；南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区试验区位于本项目东面约2.3km，核心区位于本项目东南方约4.8km。本项目汛期不作业，其余时间根据水位实际情况取河道淤泥作业，因此取淤泥作业时基本无浑浊河水顺澧水洪道流向下游，同时水体具有自净功能，故本项目对种质资源保护区和自然保护区基本无影响。本项目的实施一定程度对区域生态环境造成了影响，但是达到了防洪清淤的目的，同时淤泥资源化利用起到了保护环境的作用。

# 6.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前浓度 及产生量 | 处理后浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运输粉尘 | 粉尘 | 无组织排放，1.128t/a | 无组织排放，0.564t/a |
|  | 机械设备燃油废气 | CO | 35.2kg/a | 35.2kg/a |
|  |  | NOx | 59.4kg/a | 59.4kg/a |
|  |  | HC | 34.6kg/a | 34.6kg/a |
| 水 污 染 物 | 洗车平台 | 冲洗废水 | 5m3/d | 经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排 |
|  | 生活废水 | 根据建设方提供资料，工作人员不在项目区内食宿以及办公，即不在项目区内产生生活废水。 |  |  |
| 固 体 废 物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 1.08t/a | 委托环卫部门清运处置 |
| 噪 声 | 生产过程 | 设备噪声 | 75～90dB（A） | 达标排放 |
| 主要生态影响 本项目取土区域不在西洞庭湖国家级自然保护区内也不在南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区内,对项目区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 7.环境影响分析

环境影响分析 1、水污染物环境影响分析 （1）废水 根据建设方提供资料，工作人员不在项目区内食宿以及办公，即不在项目区内产生生活废水。 ### （2）洗车平台冲洗废水 根据工程分析可知，生产废水主要为洗车平台冲洗废水。冲洗废水中含有一定量的泥沙、悬浮物。项目在洗车平台处设置冲洗废水沉淀池，将废水引入池中的进行沉淀处理，有效降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的回用于洗车平台及道路洒水，不外排，对周边地表水环境影响很小。 2、大气环境影响分析 （1）运输粉尘 项目汽车运输粉尘需要采取必要的防治措施。参考《城市粉尘污染防治技术规范》（HJ/T393-2007），项目堤上道路应采取硬化和绿化相结合，同时配套洒水设施的方式加以防治，具体说明如下： ①加强运输道路硬化措施，堤上道路硬化、绿化，绿化时注意采取草、灌木、乔木相结合的立体绿化； ②可在砖厂到进取土场前的路边设施洒水器，定时向路面洒水减少粉尘； ③运输车辆应使用专用车辆，设定专门标识，统一安装车载监控系统，做好运输工具的密封，，同时不应超载（或物料装的过满）； ④建立制度，对运输道路进行定期维护； ⑤限制车速，车速控制在10km/h以下，可有效抑制粉尘的产生； ⑥运输车辆出口处设置车辆清洗池。清洗池长度不小于车轮周长的3倍，宽度不小于车身宽度，深度不小于车轮直径的1/3。运输车辆出场前，应及时清洗轮胎及车身； 采取以上除尘措施后，可确保运输粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准的要求，对周围环境影响较小。 （2）、机械设备燃油废气 生产设备运行和运输车辆产生的燃油废气，是影响空气环境的污染物之一。挖土机和运输车辆使用汽油或柴油作能源，外排尾气中主要为CO、NOx、HC等，由于外排尾气量均不大，所在区域居民不多，地形开阔，大气环境有一定的容量，且作业范围相对较大，周围扩散较好，在空气环境中经一定的距离自然扩散降解后，对评价区域空气质量影响不大，为减少柴油废气的排放对大气环境造成的影响，项目应采用含硫量低的轻质柴油，选择达标排放的车辆，注意运输车辆的保养等措施后，对大气环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自机械设备，噪声源强见表7-1。 表7-1 项目主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声值[dB（A）]. 1; 挖土机; 80-90. 2; 运输车辆; 75-85. 3; 推土机; 80-90. （2）噪声控制措施 结合项目实际情况，本环评建议采取如下噪声控制措施： ①声源控制措施：在工艺设计中对噪声较大设备采取降低噪声的措施。设备选型时，选择满足国家噪声标准要求的低噪声设备。 ②对在高噪声环境工作的人员发放耳罩、耳塞等，以加强个人的防护工作； ### ③优先选择新型低噪声运输车辆，同时应加强对运输车辆的维护，确保车辆的关键部件处于良好的运转状态，以减轻车辆噪声； ④加强运输道路的维护和养护，确保路面的平整，以尽可能地避免因颠簸引发的噪声量； ⑤对运输车辆实施禁鸣、限速（车速控制在10km/h以下）等管理措施降低车辆噪声对声环境的影响； ⑥尽可能选择小负荷的运输汽车，同时禁止运输汽车超载运输； ### ⑦合理安排运输时间，根据本项目业主提供资料，本项目作业时间为早上6：00至12：00及14：00至19：00，严格限制在午间（12：00至14：00）和夜间（22：00至6：00）进行黏土等的运输作业。 （3）噪声预测 本项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （4）预测结果及分析 按照以上预测模式对拟建项目噪声影响进行预测，得出结果见表7-2。 表7-2 噪声对敏感目标影响预测 单位：dB(A) 敏感目标; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 超标值. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 南面居民; 52.6; 0; 48.1; 40.2; 53.92; 40.2; 60; 50; 0; 0. 从上表可知，项目营运期间内部噪声源对外界敏感点昼夜噪声贡献值分别为52.6、0，叠加背景值后昼夜噪声仍符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、固废环境影响分析 本项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾。 根据工程分析，项目营运期生活垃圾产生量约为1.08t/a。生活垃圾设垃圾桶收集后委托环卫部门处置，对周围环境影响较小。 - 5、生态环境影响 （1）植被破坏影响 项目取河道淤泥场位于堤外，总占地面积达21.7公顷，区域内的植被均为常见物种，项目建设在区域范围内破坏了植被和地貌景观。 （2）对水生生物的影响 项目取土作业位于澧水河河道内，水生生物主要存在于澧水河水体内，主要为浮游植物、浮游动物以及水生鱼类等。项目采用反铲挖掘机进行取河道淤泥作业，平均取河道淤泥深度2.5m，取土作业会搅动水体，产生的悬沙也会不同程度影响作业点周围的生物，使附近的动、植物的生长受到影响。 经调查，项目取土河道内的水生植物都为常见种，未发现国家和省级保护物种等特殊保护的植物物种。项目取土活动对水生植被产生的最直接的影响为矿石表面植被清理，造成的生物量损失较小。本项目取土区区域内生长的水生植被较少，基本不会引起生态系统恶化。 本项目河段不是重要的水生动植物的栖息地，附近没有取水口等重要固定设施，河段地势较为平缓，野生动物稀少，基本不存在陆地及水生珍稀动物。 6、 防洪影响分析 ## 根据西湖三角堤取土洪水影响评价报告，确定本项目的防洪影响分析如下。 ## （1）与现有水利规划的关系与影响分析： 根据《洞庭湖区综合治理规划报告》，工程河段以1949~1991年实测最高洪水位作为设计洪水位，安全超高，重点垸河堤超高取1.5m，湖堤超高取2.0m；一般垸和蓄洪垸河堤超高取1.0m，湖堤超高取1.5m。项目位置堤防已达到规划要求。本工程未设置永久性建筑物，且本项目业主为西湖管理区管理委员会，为政府机构，如因防洪等国家利益需停止淤泥开采时，随时可以退还临时使用土地，不要求任何形式的补偿。因此对堤防工程实施无影响，符合洲滩管理要求。 项目位置目前规划基本都已实施完毕，项目建设不会对现有水利规划产生影响。 ## （2）与现有防洪标准、有关技术和管理要求的适应性分析： 本项目本身未设定防洪标准，主汛期停止取淤泥作业，通过汛期来临前储存的淤泥进行生产，洪水除影响正常运行外，对项目自身安全基本没影响。 本工程取淤泥最大深度不超过3m，不开挖深基础，取土实施场地距离堤外脚在50m以上，符合《洞庭湖区堤防保护条例》要求。 本次不在河道内新建永久性建构筑物。 项目需要利用堤顶道路运送淤泥道路，业主应严格限制车辆载重，避免对堤防安全产生影响。 场地内淤泥堆场目前直接堆放在堤脚，是违反堤防管理办法的相关规定的，业主应尽快将堆场转移至项目划定的区域内。 如遇国家防洪需要，须撤离场地时，业主将按要求执行，且不需要任何赔偿。因此，拟建项目与防洪标准、有关技术和管理要求是相适应的。 ## （3）对河道行洪安全的影响分析 本次项目位于澧水洪道与虎渡河交汇处，洪水期受下游顶托影响，水流缓慢，河面（湖面）宽阔，在水利的角度上均已属于洞庭湖湖区，本项目主要在外洲滩取淤泥，平时均为无水条件，主汛期会提前撤离现场，本项目不会占用行洪断面，淤泥开挖还会扩大行洪断面，工程位置堤防已完成加高加固，堤防均按标准完成建设。因此本工程产生的影响基本可忽略不计。 ## （4）对河势稳定的影响分析 项目位置处于澧水洪道三角堤区域。项目位置主要的冲刷在于浪蚀，项目不会造成新的阻水，但由于项目取用淤泥，在洲滩会开挖出一个个深坑，坑的深度保持在3m以内，且挖坑四周采用平缓的坡衔接，不会陡坎，不会影响水流方向不会对水流形态产生根本性改变，汛期场地位置受顶托影响，水流缓慢，水流的冲刷很有限，并且项目位置堤防目前已经完成了混凝土六方块护坡工程，因此，不会因为项目的取用淤泥而造成堤防边坡破坏。工程建设对河势稳定不会产生大的影响。 ## （5）对堤防工程的影响分析 项目在堤外滩地开挖淤泥，开挖位置控制在距离堤外脚50m以上，开挖深度控制在3m以内，项目位置不透水层深度在10m以上，不会穿透不透水层，项目建设对堤防渗流稳定不会产生大的影响。 项目在堤外滩地开挖淤泥，开挖位置控制在距离堤外脚50m以上，开挖深度控制在3m以内，对堤防抗滑稳定不会产生影响。淤泥运输采用自卸汽车运输，通过跨堤道路直接运送至堤内砖厂厂区，对堤防稳定影响不大。并且项目位置汛期大部分时间都是被淹没的，淹没期无法取土，更不会有运输车辆通行，对堤防抗滑稳定安全无不利影响。 由于淤泥运输，使堤防抗滑稳定系数有所减小，虽然还在安全范围内，但是雨季由于堤顶、堤身路面软化，重车碾压之下容易形成坑洼，日积月累堤防断面会产生变化，对堤防安全不利，需要对占用堤身断面的运输道路进行硬化。 项目需要利用堤顶道路运送淤泥道路，业主应严格控制车辆载重。 ## （6）对第三者合法水事权益的影响分析 项目场地下游1km为三角堤电排，项目不会产生壅水，项目与电排之间保持了安全距离，不会对电排稳定、排水通道产生影响。 ## （7）对防汛抢险的影响分析 项目在汛期场地将被淹没，厂区所有的运输车辆将撤离工作现场，不会占用堤顶道路，不会对防汛抢险产生影响。 ## （8）综合评价 根据前面的分析，本工程建成后，在采取恰当措施，严格按照规定的取淤泥方案运行，对河道行洪、堤防稳定、河势、第三者均不会产生影响。因此，项目建设是可行的。

# 8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运输车辆 | 粉尘 | 设洗车平台；堤上道路硬化、绿化、同时配套洒水设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度排放限值 |
|  | 机械设备燃油废气 | CO、NOx、HC | 采用含硫量低的轻质柴油，加强车辆保养 |  |
| 水 污 染 物 | 洗车平台冲洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排 | 综合利用 |
|  | 根据建设方提供资料，工作人员不在项目区内食宿以及办公，即不在项目区内产生生活废水。 |  |  |  |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 | 零排放 |
| 噪 声 | 设备噪声、交通噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，距离衰减，绿化降噪 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目实施一定程度上会对生态造成一定的影响，但这种影响是局部的，同时达到了清淤防洪的目的，故本项目的生态影响是可接受的。 |  |  |  |  |

9.环境管理与监测

一、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，即自2017年10月1日起由建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收。 ⑴环境管理机构与人员 营运期环境管理为常德市西湖管理区水利局，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质单位进行。 ⑵环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 ④监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 ⑶项目营运期的环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ②该项目营运期的环境管理由常德市西湖管理区水利局会承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 二、环境监测 环境监测是指项目在施工期、营运期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。监测计划实施方案见表9-1。 表9-1 环境监测、检查方案 项目; 监测/检查点位; 监测/检查内容; 监测频率; 监督单位. 大气; 采场下风向; 颗粒物浓度; 每年一次; 西湖管理区环保局. 地表水; 沉淀池; 冲洗废水经沉淀池处理后循环使用; 每年一次. 噪声; 场界噪声; 等效连续A声级; 每年一次. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱收集，及时外运; 每年一次. 三、“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，即自2017年10月1日起由建设单位自主开展建设项目废水、废气污染防治设施竣工环境保护验收，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，依法由环境保护部门对建设项目噪声、固体废物污染防治设施进行验收。 - 编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等，如查实、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应该如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告 - 验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工验收环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行施工验收，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 表9-2 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 验收内容; 验收要求. 废气 治理; 车辆运输粉尘; 设洗车平台；堤上道路硬化、绿化、同时配套洒水设施; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级及无组织排放监控浓度限值标准. 废水 治理; 洗车平台冲洗废水; 经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排; 综合利用. 固废 治理; 生活垃圾; 垃圾箱收集，委托环卫部门定期清运; 安全堆存或处置. 噪声 治理; 设备噪声; 使用低噪声及低振动的机械设备，隔声减振措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 交通运输噪声; 选用低噪声运输车辆，加强运输道路的维护，对运输车辆实施禁鸣、限速，绿化.

10.环保投资

本工程总投资750万元，其中环保设施投资20万元，占项目总投资的2.67%。环保治理设施及投资估算见表10-1。 表10-1 环保设施投资估算 类别; 污染源; 环保措施; 环保投资. 废气 治理; 车辆运输粉尘; 堤上道路硬化、绿化、洒水设施; 10. 废水 治理; 洗车平台冲洗废水; 在洗车平台处修建沉淀池（10m3），冲洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排; 4. 固废 治理; 生活垃圾; 垃圾箱收集，委托环卫部门定期清运; 1. 噪声 治理; 设备噪声; 高噪声设备远离东南面居民，使用低噪声及低振动的机械设备，隔声减振措施; 5. 交通运输噪声; 选用低噪声运输车辆，加强运输道路的维护，对运输车辆实施禁鸣、限速. 合计; 20.

11.可行性分析

11、项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制、淘汰、禁止类项目，属于允许类项目，因此本项目的建设时符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 西湖管理区三角堤外滩取河道淤泥项目位于常德市西湖管理区，三角堤砖厂旁边堤外滩地，桩号5+600，坐标东经112.183285、北纬29.122398。根据现场踏勘，项目地块内现状主要为草地。项目地块西南面70-250m有居民20户、北面为林地、南面为砖厂、东面为荒草地、西面隔草地为林地。项目地块不在西洞庭湖国家级自然保护区内也不在南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区内，其中西洞庭湖国家级自然保护区最近点为试验区，位于本项目东南方约2km处；南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区试验区位于本项目东面约2.3km，核心区位于本项目东南方约4.8km，项目地块内无重大文物古迹等存在。 项目选址较为合理。 （3）平面布置合理性 项目取河道淤泥场位于堤外，总占地面积达21.7公顷，场地顺水流方向长800m，垂直水流方向420m，伴堤（与堤脚共线）长度400m，场地基本平整，大致在28.5~29.5m区间，起伏较小，受以前取河道淤泥的影响，场地有两处洼地，深约2m，洼地面积合计约4万m2。场地受堤防以及河流限制，整体呈不规则形状。垂直水流方向长约450m，顺水流方向长约800m，场地中部有一条简易道路，方出口靠近砖厂方便运输，道路顶部高程约30.00，高0.5m，宽4.5m，边坡坡比按1:3计，进场道路与澧水河大堤交接处为洗车平台。 综合来看交通便利，平面布置合理。

# 12.结论与建议

一、结论 1、项目概况 西湖管理区三角堤外滩取河道淤泥项目位于常德市西湖管理区，三角堤砖厂旁边堤外滩地，桩号5+600，总占地面积达21.7公顷，取土种类为河道淤泥，取土年限为6年，取土量约33万m3。项目总投资为750万元。 2、产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于限制、淘汰、禁止类项目，属于允许类项目，因此本项目的建设时符合国家产业政策。 3、项目选址合理性分析结论 西湖管理区三角堤外滩取河道淤泥项目位于常德市西湖管理区，三角堤砖厂旁边堤外滩地，桩号5+600，坐标东经112.183285、北纬29.122398。根据现场踏勘，项目地块内现状主要为草地。项目地块西南面70-250m有居民20户、北面为林地、南面为砖厂、东面为荒草地、西面隔草地为林地。项目地块不在西洞庭湖国家级自然保护区内也不在南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区内，项目地块内无重大文物古迹等存在。 项目选址较为合理。 4、平面布置合理性 项目取河道淤泥场位于堤外，总占地面积达21.7公顷，场地顺水流方向长800m，垂直水流方向420m，伴堤（与堤脚共线）长度400m，场地基本平整，大致在28.5~29.5m区间，起伏较小，受以前取河道淤泥的影响，场地有两处洼地，深约2m，洼地面积合计约4万m2。场地受堤防以及河流限制，整体呈不规则形状。垂直水流方向长约450m，顺水流方向长约800m，场地中部有一条简易道路，方出口靠近砖厂方便运输，道路顶部高程约30.00，高0.5m，宽4.5m，边坡坡比按1:3计，进场道路与澧水河大堤交接处为洗车平台。 综合来看交通便利，平面布置合理。 5、项目区域的环境质量现状 ① 环境空气：根据项目区域大气环境现状监测结果可知，区域内SO2、PM10、NO2监测指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境空气质量良好。 ② 地表水：根据澧水监测结果可知，两个断面各监测指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；因此，地表水环境质量良好。 ③ 声环境：根据对项目场界和敏感点声环境现状监测结果可知，项目各个监测点场界噪声均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的标准限值。 ④ 生态环境：根据现场踏勘，评价区域属于农村生态系统，周围的植被主要为人工种植的经济作物，区域内野生动物很少，除常见的鸟类、鼠类外，无天然分布的珍惜濒危动、植物种类。 6、环境影响分析结论 本项目生产过程中产生的废水、废气、固体废物和噪声等污染，经过采取如下污染防治措施后，可减少各项污染物的排放量，对周边环境造成的影响较小： （1）水环境影响分析 生产废水主要为洗车平台冲洗废水，项目在洗车平台处设置冲洗废水沉淀池，将废水引入池中的进行沉淀处理，有效降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的全部回用，不外排，对周边地表水环境影响很小。本项目运营期间不在项目区内设置办公生活设施，因此，本项目区域无生活废水产生。 （2）废气 设置洗车平台；道路交通扬尘采取堤上道路硬化和绿化相结合，同时配套洒水设施的方式加以防治。 （3）噪声 设备噪声控制措施：优化总图布置，将高噪声设备布置远离居民区的位置；对噪声较大设备采取降噪措施，设备选型时选择低噪设备。 交通噪声控制措施：优先选择新型低噪声运输车辆，加强对运输车辆、运输道路的维护；对运输车辆实施禁鸣、限速，禁止运输汽车超载运输；合理安排运输时间。 （4）固废 员工产生的生活垃圾，建设单位统一收集后送至垃圾收集点，对环境影响很小。 （5）生态环境 取土区营运对周边区域生态环境造成一定的影响。本项目取土区域不在西洞庭湖国家级自然保护区内也不在南洞庭湖草龟中华鳖国家级水产种质资源保护区内，同时本项目的实施能达到清淤防洪、与保护粘土资源的作用，总体来讲本项目对生态环境的影响可接受的。 7、总结论 综上所述，项目的建设具有较明显的社会--经济--环境综合效益。项目选址合理可行，得到了当地相关部门的同意许可。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，不会降低当地环境功能；外排废气、设备运行噪声对周围环境的影响不大。 本评价认为，只要建设单位认真落实本评价报告及项目设计中提出的对策措施及建议，从环境保护的角度来看，该项目建设项目可行。 二、建议 （1）项目开采一定要严格按照开采方案进行，避免危害防洪堤； （2）及时清扫，保证堤上道路的整洁，降低扬尘对南面居民的影响。 在采取项目设计中提出的环保措施和本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，该项目可行。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目噪声监测点位及周边关系图 附图3 项目大气监测点位、地表水监测断面 附图4 项目平面布置图 附图5 项目与西洞庭湖国家级自然保护区位置关系 附件1 湖南省畜牧水产局复函 附件2 西洞庭湖国家级自然保护区管理局复函 附件3 汉寿县西湖垸水利会关于澧水河道三角堤外洲取淤泥制砖河道堤防管养意见。 附件4 保护区位置关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则》中的要求进行。